Введение. Ограничение мощности современных полупроводниковых лазеров связано с разогревом полупроводниковой гетероструктуры. Тепло выделяется как при протекании тока из-за омического сопротивления через слои гетероструктуры, так и из-за безызлучательной рекомбинации в активной области. Разогрев приводит к росту внутренних потерь и снижению дифференциальной эффективности, а в конечном итоге — к катастрофическому разрушению прибора [2]. Построение теоретической модели распределения тепла от тока накачки в мощном полупроводниковом лазере, работающем в непрерывном режиме, необходимо для прогнозирования предельных характеристик приборов с различными дизайнами гетероструктуры.

Постановка задачи. В данной работе исследуется распределение температуры в торцевом полупроводниковом лазере с шириной полоска 100 мкм, общая ширина чипа 0,5 мм длинна 3 мм.  Лазерная гетероструктура с двумя квантоворазмерными слоями в активной области выращена методом МОС-гидридной эпитаксии на подложке GaAs [2]. Активная область располагается по середине GaAs волновода, которая окружена обкладками AlGaAs. Дополнительный пассивный волновод используется для подавления мод высоких порядков при расширении основного волновода в мощном полупроводниковом лазере [Mode Engineering in Lasers Based on

Coupled Large Optical Cavities Gordeev], но в то же время он влияет и на эффективность отвода тепла от активной области.

В работе предоставлено аналитическое решение уравнения теплопроводности в работающем мощном полупроводниковом лазере []. Распределение можно считать не зависящем от продольной координаты, поэтому будет рассматриваться двухмерная картина. В системе есть два типа источников тепла: нагрев от безызлучательной рекомбинации в активной области и нагрев от омического сопротивления в каждом слое. На подложке GaAs находится плоскость постоянной температуры, которая моделируется как теплоотвод, на котором поддерживается постоянная температура в 20°С. На верхнем p-контакте моделируется теплообмен с воздухом комнатной температуры. Левая и правая стенки системы теплоизолированы.

Аналитическое решение…

Коэффициенты в решении (4) определяются из условий непрерывности (2) и условий на границе слоёв (3). Для каждого из решений (частного неоднородного и общего однородного) можно составить свою систему из 18 уравнений на коэффициенты $C^{(i)}_1$, $C^{(i)}_2$, $A^{(i)}_n$, $B^{(i)}_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$. Обе системы уравнений совместны и решаются численно.

Результаты и выводы. Полученное выше решение уравнения теплопроводности моделирует температуру в профиле как скалярное поле координат. Значения поля температуры были рассчитаны для тока $I = 10$ А. Полученное распределение показано на рисунке 2. Из полученного распределения видно, что наибольший вклад в перегрев активной области дают обкладки AlGaAs. Перепад температуры на слое таком-то составляет столько-то.

Моделирование распределения тепла в мощном полупроводниковом лазере показало, что дополнительный слой GaAs не ухудшает теплопроводность гетероструктуры. По полученным значениям были сделаны выводы по улучшению теплопроводности гетероструктуры. Так как AlGaAs имеет меньшую теплопроводность по сравнению с GaAs, необходимо уменьшать толщины первого слоя, приближая активную область к теплоотводу. Результаты данного моделирования будут проверены экспериментально для различных толщин и составов слоёв гетероструктуры между активной областью и теплоотводом.